TỔNG HỢP YÊU CẦU MÔN HỌC

IoT (Internet of Things) - Ứng Dụng

4 Bài Thực Hành | Bảo Vệ Cá Nhân | Điểm Duy Nhất

# 1. TỔNG QUAN MÔN HỌC

## 1.1 Thông Tin Chung

| Tiêu chí | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên môn | IoT (Internet of Things) - Ứng dụng |
| Hình thức thi | Bài tập lớn + Vấn đáp cá nhân |
| Số bài thực hành | 4 bài (làm tuần tự, bài sau phụ thuộc bài trước) |
| Điểm số | Chỉ 1 điểm duy nhất (không có chuyên cần, giữa kỳ) |
| Thang điểm cao nhất | 10 điểm (bảo vệ sớm) |
| Thang điểm thấp hơn | Lùi mỗi tuần = mất 1 điểm |
| Điểm trượt | Lùi 4+ tuần hoặc không trả lời được câu hỏi = Điểm 4 |

## 1.2 Lịch Trình Bảo Vệ Để Đạt A+ (10 Điểm)

| Bài | Thời gian mục tiêu | Vai trò sinh viên |
| --- | --- | --- |
| Bài 1 - Thiết kế tài liệu | 2 tuần | BA (Business Analyst) |
| Bài 2 - Lập trình hardware | 1 tuần | Hardware Developer |
| Bài 3 - Mô phỏng MQTT | 1 tuần | Integration Developer |
| Bài 4 - Full hệ thống | 2 tuần | Full-stack Developer |
| TỔNG CỘNG | 6 tuần | Đạt điểm 10 (A+) |

# 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IoT

## 2.1 Tổng Quan Kiến Trúc

Hệ thống gồm 3 lớp chính kết nối với nhau:

- HARDWARE (ESP8266/ESP32): Đọc dữ liệu từ 3 cảm biến, điều khiển 3 đèn LED, kết nối WiFi

- MQTT BROKER (Mosquitto): Middleware trung gian, nhận và phân phát dữ liệu theo cơ chế Publish/Subscribe

- LAPTOP/SERVER: Chạy Frontend (Web), Backend (Node/PHP/Python), Database (MySQL)

## 2.2 Hai Luồng Dữ Liệu Chính

### Luồng 1: Thu thập dữ liệu cảm biến

Hardware → MQTT (publish) → Backend (subscribe) → Database (INSERT) → Frontend hiển thị

### Luồng 2: Điều khiển thiết bị (BẮT BUỘC có CONFIRM)

User → Frontend → Backend → Database (status=WAITING) → MQTT → Hardware → [BẬT THIẾT BỊ]

Hardware phản hồi → MQTT → Backend → Database (status=ON) → Frontend → User thấy kết quả

⚠️ QUAN TRỌNG: Nút điều khiển PHẢI có 3 trạng thái: OFF → LOADING → ON. Không có Loading = trừ điểm nặng!

## 2.3 Cấu Hình MQTT

| Thông số | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Thư viện | Mosquitto |
| Port | KHÔNG được dùng 1883 (mặc định) - phải đổi sang port khác |
| Username | Họ và tên đầy đủ của sinh viên (để nhận diện cá nhân) |
| Password | Tự đặt |
| Topic cảm biến | data_sensor (ví dụ) |
| Topic điều khiển | device_control (ví dụ) |
| Tần suất gửi | Mỗi 2 giây |

### Cấu trúc JSON Message mẫu:

{ "room_id": "401", "device_id": 1, "action": "ON", "temp": 28, "humidity": 80, "light": 1000 }

# 3. DANH SÁCH LINH KIỆN CẦN MUA

## 3.1 Linh Kiện Bắt Buộc

| # | Linh kiện | Số lượng | Giá ước tính | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NodeMCU ESP8266 hoặc ESP32 | 1 con | 30.000 - 60.000đ | ✅ Đã mua |
| 2 | Cảm biến DHT11/DHT22 (Nhiệt độ + Độ ẩm) | 1 con | ~20.000đ | ✅ Đã mua |
| 3 | Cảm biến ánh sáng LDR (Quang trở) | 1 con | ~2.000đ | ✅ Đã mua |
| 4 | Đèn LED (5 màu khác nhau) | 5+ con | ~500đ/con | ✅ Đã mua (50 con) |
| 5 | Điện trở 220Ω (cho LED) | 5+ con | Rẻ | ✅ Đã mua |
| 6 | Điện trở 10kΩ (cho LDR) | 2+ con | Rẻ | ✅ Đã mua |
| 7 | Breadboard MB-102 | 1 cái | ~20.000đ | ✅ Đã mua |
| 8 | Dây jumper/dupont | 1 bộ | ~15.000đ | ✅ Đã mua |

## 3.2 Linh Kiện Khuyến Nghị (Cho Live Code Bài 4)

| Linh kiện | Mục đích | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Cảm biến PIR (chuyển động) | Thêm loại cảm biến mới khi live code | ❓ Chưa rõ |
| Cảm biến MQ-2 (khí gas) | Thêm loại cảm biến mới khi live code | ❓ Chưa rõ |
| Buzzer | Thêm thiết bị điều khiển mới | ❓ Chưa rõ |
| Relay 1 kênh | Mô phỏng bật/tắt tải thực tế | ❓ Chưa rõ |
| Cáp USB (Micro-USB hoặc Type-C) | Kết nối NodeMCU với laptop | ⚠️ Cần xác nhận |

# 4. BÀI 1 - THIẾT KẾ TÀI LIỆU (2 Tuần)

Output: File SRS (PDF/Word) + Link Figma | Không cần phần cứng

## 4.1 Thiết Kế Giao Diện Figma - 4 Màn Hình Bắt Buộc

### Màn Hình 1: Dashboard (Trang chủ)

| Thành phần | Yêu cầu chi tiết |
| --- | --- |
| 3 Card cảm biến | Nhiệt độ (màu Đỏ/cam), Độ ẩm (màu Xanh), Ánh sáng (màu Vàng) - màu phải khác nhau |
| Biểu đồ thời gian thực | 1 biểu đồ với 3 đường, màu tương ứng với 3 card cảm biến bên trên |
| 3 Card điều khiển | Đèn, Quạt, Điều hòa (hoặc tùy chọn thiết bị khác) |
| 3 trạng thái nút - BẮT BUỘC | OFF (mặc định) → LOADING (spinner xoay khi nhấn) → ON (có hiệu ứng glow/sáng) |
| Hiệu ứng ON - BẮT BUỘC | Đèn sáng lên, Quạt xoay (CSS spin/GIF), Điều hòa thả gió - Phân biệt rõ ON/OFF |

### Màn Hình 2: Data Sensor (Lịch sử dữ liệu cảm biến)

| Thành phần | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Bảng dữ liệu | Cột: ID ¦ Tên cảm biến ¦ Giá trị ¦ Thời gian |
| Tìm kiếm | Ô search theo giờ/phút/giây và theo loại cảm biến |
| Bộ lọc | Date picker (lọc theo thời gian) + Dropdown (lọc theo loại cảm biến) |
| Sắp xếp | Sort tăng/giảm dần |
| Phân trang - BẮT BUỘC | Xử lý ở Backend, truyền page + limit vào API - KHÔNG lấy toàn bộ rồi lọc ở Frontend |

### Màn Hình 3: Action History (Lịch sử điều khiển)

| Thành phần | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Bảng dữ liệu | Cột: ID ¦ Tên thiết bị ¦ Action ¦ Status ¦ Thời gian |
| Phân biệt Action vs Status | Action = hành động yêu cầu (ON/OFF), Status = trạng thái thực tế (WAITING/ON/OFF) |
| Tìm kiếm | Theo thời gian + theo tên thiết bị |
| Bộ lọc | Lọc theo thiết bị (Dropdown danh sách thiết bị) |
| Phân trang - BẮT BUỘC | Xử lý ở Backend |

### Màn Hình 4: Profile

| Thành phần | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Ảnh đại diện - BẮT BUỘC | Ảnh CHUYÊN NGHIỆP - không phải selfie, không phải ảnh ngủ dậy - có thể dùng AI tạo ảnh chuyên nghiệp |
| Thông tin cá nhân | Họ tên đầy đủ, Mã số sinh viên, Lớp |
| Link báo cáo PDF | Phải mở được ngay, không cần tìm |
| Link API Documentation | Postman Collection hoặc Swagger |
| Link Git Repository | PHẢI là repo mới tạo (không dùng repo cũ) |

## 4.2 Sequence Diagram - 2 Luồng

### Luồng 1: Thu thập dữ liệu cảm biến

Các actor cần vẽ: Hardware | MQTT Broker | Backend | Database | Frontend | User

Luồng: Hardware đọc cảm biến → Publish lên topic data_sensor → Backend subscribe nhận → INSERT vào Database → Trả về Frontend hiển thị

### Luồng 2: Điều khiển thiết bị (Có CONFIRM từ Hardware)

User nhấn nút → Frontend gọi API Backend → Backend INSERT vào action_history (status=WAITING) → Backend publish lên MQTT topic device_control → Hardware nhận lệnh → Bật/tắt LED → Hardware publish phản hồi → Backend nhận → UPDATE action_history (status=ON/OFF) → Trả về Frontend → Nút chuyển từ LOADING sang ON

## 4.3 Thiết Kế Database - 4 Bảng

| Tên bảng | Các cột chính | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| sensors | id (PK), name (Nhiệt độ/Độ ẩm/Ánh sáng), unit (°C/%/lux), created_at | Danh mục loại cảm biến |
| data_sensor | id (PK), sensor_id (FK→sensors), value (FLOAT), timestamp | Lưu dữ liệu đo được từ cảm biến |
| devices | id (PK), name (Đèn/Quạt/Điều hòa), type, created_at | Danh mục thiết bị điều khiển |
| action_history | id (PK), device_id (FK→devices), action (ON/OFF), status (WAITING/ON/OFF), timestamp | Log lịch sử bật/tắt thiết bị |

Lưu ý quan trọng: action ≠ status. action là hành động được yêu cầu, status là trạng thái thực tế sau khi hardware phản hồi.

# 5. BÀI 2 - LẬP TRÌNH HARDWARE (1 Tuần)

Output: Code Arduino chạy được | Cần phần cứng thật

## 5.1 Yêu Cầu Lập Trình

| Chức năng | Chi tiết kỹ thuật |
| --- | --- |
| Đọc nhiệt độ + độ ẩm | Dùng cảm biến DHT11 hoặc DHT22, cài thư viện tương ứng (DHT.h) |
| Đọc ánh sáng | Dùng cảm biến LDR (quang trở), đọc giá trị analog qua điện trở 10kΩ |
| Hiển thị Serial Monitor | In giá trị đọc được ra Serial Monitor (Ctrl+M) để debug |
| Điều khiển 3 đèn LED | Nhận lệnh qua MQTT topic device_control, bật/tắt LED tương ứng |
| Kết nối WiFi | Cấu hình SSID + Password WiFi, dùng điện thoại làm hotspot khi demo |
| Gửi dữ liệu MQTT | Publish JSON lên topic data_sensor mỗi 2 giây |

## 5.2 Công Cụ & Thư Viện

| Công cụ/Thư viện | Mục đích |
| --- | --- |
| Arduino IDE | Môi trường lập trình cho ESP8266/ESP32 |
| ESP8266WiFi / WiFi.h | Kết nối WiFi cho ESP8266/ESP32 |
| DHT.h | Đọc cảm biến DHT11/DHT22 (nhiệt độ + độ ẩm) |
| PubSubClient.h | MQTT client để publish/subscribe |
| ArduinoJson.h | Tạo và parse chuỗi JSON |

## 5.3 Lưu Ý Kết Nối Phần Cứng

- LDR cần điện trở 10kΩ nối đất để tạo cầu phân áp, đọc giá trị analog

- LED cần điện trở 220Ω để hạn chế dòng, tránh cháy LED và chân ESP

- Có 2 cách kết nối LED: cực dương (1=sáng, 0=tắt) hoặc cực âm chung (1=tắt, 0=sáng)

- Tra cứu cách kết nối cụ thể cho từng loại cảm biến trên mạng (search: 'ESP8266 + tên cảm biến')

- Khi bảo vệ: dùng hotspot điện thoại làm WiFi để không phụ thuộc mạng trường

# 6. BÀI 3 - MÔ PHỎNG MQTT (1 Tuần)

Output: Demo MQTT hoạt động 2 chiều | Cần phần cứng từ Bài 2

## 6.1 Phần 1: Test Bằng Terminal (Không Cần Hardware)

Mở 2 terminal để kiểm tra MQTT broker trước khi tích hợp phần cứng:

### Terminal 1 - Publish (Giả lập Hardware gửi dữ liệu):

mosquitto_pub -h localhost -t "data_sensor" -m '{"temp":28,"humidity":80,"light":1000}' -u "HoTenDayDu" -P "matkhau" -p 1884

### Terminal 2 - Subscribe (Giả lập Backend nhận dữ liệu):

mosquitto_sub -h localhost -t "data_sensor" -u "HoTenDayDu" -P "matkhau" -p 1884

## 6.2 Phần 2: Kết Hợp Hardware Thật

| Kịch bản | Mô tả |
| --- | --- |
| Hardware → Terminal | ESP8266 publish dữ liệu cảm biến lên topic, Terminal subscribe nhận và hiển thị |
| Terminal → Hardware | Terminal publish lệnh điều khiển lên topic device_control, LED trên ESP8266 bật/tắt |

## 6.3 Yêu Cầu Cấu Hình MQTT Bắt Buộc

| Thông số | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Port | PHẢI đổi khác 1883 (ví dụ: 1884, 1885...) - chứng tỏ đã tự cấu hình |
| Username | Họ và tên đầy đủ (ví dụ: NguyenVanA) |
| Password | Tự đặt |
| Tần suất gửi | Mỗi 2 giây |
| Định dạng dữ liệu | JSON với đầy đủ các trường cảm biến |

# 7. BÀI 4 - FULL HỆ THỐNG + VẤN ĐÁP (2 Tuần)

Output: Hệ thống hoàn chỉnh + Báo cáo PDF + Vấn đáp trực tiếp | Cần phần cứng

## 7.1 Yêu Cầu Hệ Thống Đầy Đủ

| Tính năng | Yêu cầu chi tiết |
| --- | --- |
| Biểu đồ realtime | Cập nhật mỗi 2 giây, 3 đường màu tương ứng 3 cảm biến |
| Che cảm biến ánh sáng | Giá trị trên biểu đồ phải GIẢM - không được tăng ngược (thầy sẽ kiểm tra) |
| Bật/tắt thiết bị | Nút có 3 trạng thái: OFF → LOADING (spinner) → ON, LED thật phải sáng/tắt tương ứng |
| Mất kết nối phần cứng | Thầy rút USB → Biểu đồ loading xoay → Sau 10 giây hiện thông báo lỗi |
| Reload trang web | Trạng thái thiết bị (ON/OFF) phải được giữ nguyên, KHÔNG reset về OFF |
| Tìm kiếm dữ liệu | Tìm kiếm theo giờ/phút/giây, theo loại cảm biến |
| Phân trang | Xử lý hoàn toàn ở Backend (truyền page + limit), không xử lý ở Frontend |
| API Documentation | Postman Collection hoặc Swagger, mở được ngay khi cần |

## 7.2 Đề Bài Live Code (Thầy Yêu Cầu Làm Trực Tiếp)

Thầy sẽ chọn 1-2 đề trong danh sách sau để yêu cầu làm ngay khi bảo vệ:

| # | Đề bài live code | Gợi ý chuẩn bị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thêm 2 loại cảm biến mới vào hệ thống | Mua sẵn cảm biến PIR và MQ-2 |
| 2 | Thêm 2 thiết bị điều khiển mới | Chuẩn bị buzzer hoặc relay |
| 3 | Cảnh báo khi cảm biến vượt ngưỡng | Hiểu logic ngưỡng cảnh báo và cách lưu DB |
| 4 | Thay đổi giao diện theo yêu cầu | Thành thạo Figma và code CSS/component |
| 5 | Đếm số lần bật/tắt thiết bị theo ngày/tháng | Biết viết SQL aggregate query |

## 7.3 Câu Hỏi Vấn Đáp (3 Loại)

| Loại câu hỏi | Ví dụ câu hỏi thầy hỏi |
| --- | --- |
| Luồng dữ liệu | Dữ liệu này xuất hiện ở màn hình từ đâu? Đi qua những bước nào? Vào database bảng nào? |
| Function/Code | Code xử lý tìm kiếm nằm ở file nào, function nào, dòng bao nhiêu? |
| SQL Query | Viết query thống kê số lần cảnh báo trong tháng này / số lần bật thiết bị trong ngày |

## 7.4 Checklist Chuẩn Bị Bảo Vệ Bài 4

| Hạng mục | Yêu cầu | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Link Figma | Mở được ngay, thao tác được (thầy sẽ yêu cầu sửa màu, di chuyển element) | ☐ |
| Link Git Repository | Lịch sử commit rõ ràng, thể hiện quá trình làm, PHẢI là repo mới | ☐ |
| Link Postman/Swagger | API documentation đầy đủ, mở được ngay | ☐ |
| Báo cáo PDF | Theo format SRS, link trong màn Profile | ☐ |
| Căn cước công dân | BẮT BUỘC mang theo để xác minh danh tính | ☐ |
| Hardware | Đã kết nối sẵn, cắm USB, cảm biến hoạt động tốt | ☐ |
| Hotspot điện thoại | Bật sẵn để ESP8266 kết nối WiFi ổn định | ☐ |

# 8. CÁC LỖI CẦN TRÁNH & BẪY KHI BẢO VỆ

## 8.1 Lỗi Dẫn Đến Trượt (Điểm 4)

| Lỗi | Hậu quả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Làm nhóm hoặc copy bài của bạn | CẢ HAI TRƯỢT, không có ngoại lệ | 🔴 NGHIÊM TRỌNG |
| Giao diện giống giao diện của bạn khác | CẢ HAI TRƯỢT | 🔴 NGHIÊM TRỌNG |
| Dùng Git repository cũ (tồn tại từ trước) | Bị nghi copy, trượt | 🔴 NGHIÊM TRỌNG |
| Lấy bài từ mạng hoặc từ năm trước | Thầy sẽ phát hiện, trượt | 🔴 NGHIÊM TRỌNG |
| Không trả lời được câu hỏi vấn đáp | Điểm 4 (Trượt) | 🔴 NGHIÊM TRỌNG |
| Lùi bảo vệ 4+ tuần so với lịch | Điểm 4 (Trượt) | 🔴 NGHIÊM TRỌNG |

## 8.2 Lỗi Trừ Điểm

| Lỗi | Hậu quả |
| --- | --- |
| Ảnh profile là ảnh selfie, ảnh xấu, ảnh ngủ dậy | Bị trừ điểm |
| Không có trạng thái LOADING khi bật/tắt thiết bị | Bị trừ điểm nặng |
| Không có phân trang hoặc phân trang xử lý ở Frontend | Sai yêu cầu kỹ thuật |
| Port MQTT vẫn là 1883 (mặc định) | Chứng tỏ chưa tự cấu hình |
| Reload web → thiết bị reset về OFF | Lỗi logic trạng thái |
| Lùi mỗi tuần so với lịch tối ưu | Mất 1 điểm/tuần |

## 8.3 Các "Bẫy" Thầy Sẽ Kiểm Tra Khi Bảo Vệ

| Hành động của thầy | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- |
| Yêu cầu đổi màu một element trong Figma | Phải thao tác được ngay, thành thạo Figma |
| Rút cáp USB của ESP8266 (ngắt kết nối) | Giao diện phải hiện loading xoay, sau 10 giây báo lỗi rõ ràng |
| Reload (F5) trang web | Trạng thái các thiết bị (ON/OFF) phải giữ nguyên từ Database |
| Che tay vào cảm biến ánh sáng LDR | Biểu đồ ánh sáng phải GIẢM (không được tăng ngược) |
| Hỏi code xử lý tính năng X ở đâu | Phải chỉ được ngay file, function, dòng code cụ thể |
| Yêu cầu viết SQL thống kê ngay | Phải viết được query tổng hợp dữ liệu |

# 9. CÔNG CỤ & TÀI NGUYÊN

## 9.1 Công Cụ Chính

| Công cụ | Link | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Figma | figma.com | Thiết kế giao diện 4 màn hình |
| Draw.io | draw.io | Vẽ Sequence Diagram 2 luồng |
| dbdiagram.io | dbdiagram.io | Thiết kế sơ đồ ERD Database |
| Arduino IDE | arduino.cc/en/software | Lập trình ESP8266/ESP32 |
| Mosquitto | mosquitto.org | MQTT Broker cài local |
| Postman | postman.com | API Documentation |
| Docker (tùy chọn) | docker.com | Đóng gói và triển khai ứng dụng dễ dàng hơn |

## 9.2 Plugin Figma Hữu Ích

| Plugin | Mục đích |
| --- | --- |
| Iconify | Thư viện icon đa dạng, miễn phí |
| Chart | Tạo biểu đồ realtime trong mockup |
| Unsplash | Ảnh stock chất lượng cao miễn phí |
| Wireframe / UI Kit | Template bố cục sẵn có |

## 9.3 Bảng Màu Gradient Gợi Ý

| Tên màu | Gradient | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| Sunset | #FF6B6B → #FF8E53 → #FED330 | Card Nhiệt độ |
| Purple Dream | #667EEA → #764BA2 | Card Độ ẩm |
| Emerald | #11998E → #38EF7D | Card Ánh sáng |
| Golden Hour | #FCD34D → #F59E0B | Thiết bị Đèn (trạng thái ON) |
| Ocean Blue | #06B6D4 → #3B82F6 | Thiết bị Quạt (trạng thái ON) |
| Cool Mint | #14B8A6 → #6EE7B7 | Điều hòa (trạng thái ON) |

# 10. TIẾN ĐỘ & VIỆC CẦN LÀM

## 10.1 Trạng Thái Hiện Tại (Cập nhật: 13/01/2026)

| Bài | Trạng thái | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Bài 1 - Thiết kế tài liệu | 🔄 Đang làm | Dashboard đang làm, 3 màn còn lại chưa bắt đầu |
| Bài 2 - Lập trình hardware | ⏳ Chưa bắt đầu | Đợi hoàn thành Bài 1 |
| Bài 3 - Mô phỏng MQTT | ⏳ Chưa bắt đầu | Đợi hoàn thành Bài 2 |
| Bài 4 - Full hệ thống | ⏳ Chưa bắt đầu | Đợi hoàn thành Bài 3 |

## 10.2 Ưu Tiên Tuần Này (Bài 1)

- Hoàn thiện Dashboard: Thêm 3 trạng thái OFF/LOADING/ON cho mỗi nút điều khiển

- Hoàn thiện Dashboard: Thêm hiệu ứng ON (glow, animation cho đèn/quạt/điều hòa)

- Hoàn thiện Dashboard: Kiểm tra biểu đồ có đủ 3 đường màu tương ứng chưa

- Thiết kế màn Data Sensor: Bảng dữ liệu + Tìm kiếm + Bộ lọc + Phân trang

- Thiết kế màn Action History: Bảng lịch sử + Phân biệt Action vs Status + Phân trang

- Thiết kế màn Profile: Chuẩn bị ảnh chuyên nghiệp + Layout thông tin + Links

## 10.3 Ưu Tiên Tuần Sau

- Vẽ Sequence Diagram: Luồng thu thập cảm biến + Luồng điều khiển thiết bị (có CONFIRM)

- Thiết kế Database: Sơ đồ ERD + Chi tiết 4 bảng

- Viết báo cáo SRS: Tổng hợp tất cả vào file PDF

- Cài đặt Arduino IDE và test kết nối ESP8266

- Cài đặt Mosquitto MQTT Broker

--- Tổng hợp từ 3 file: REQUIREMENTS.md, Vietsub_buoi_2.docx, Vietsub_full_buổi_1.docx ---